CS2569/[หมายเลขกลุ่ม]

เค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์

ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศอัจฉริยะด้วย IoT

Smart Air Quality Monitoring System Using IoT

โดย

673380577-9 นาย จีรภัทร แก้วดี

673380429-4 นาย อนัตตา โยคาพจร

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.พบพร ด่านวิรุทัย

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา CP353761 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569)

การเสนอเค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อ    นาย อนัตตา โยคาพจร รหัสประจำตัว 673380429-4

Mr.Anatta Yokapajorn

นาย จีรภัทร แก้วดี รหัสประจำตัว 673380577-9

Mr. Jiraphat Kaewdee

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อ.ดร.พบพร ด่านวิรุทัย

Project Advisor Pobporn Danvirutai, Ph.D.

1.    ชื่อหัวข้อโครงงาน

ภาษาไทย ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศอัจฉริยะด้วย IoT

ภาษาอังกฤษ Smart Air Quality Monitoring System Using IoT

2.    หลักการและเหตุผล

มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสุขภาพสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนธันวาคมถึงมีนาคม ที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) สะสมตัวจากการเผาในที่โล่ง การจราจร และสภาพอากาศปิด ในปี 2568 จังหวัดขอนแก่นมีค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกินค่ามาตรฐานของประเทศไทย (37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) รวม [X] วัน (กรมควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป.) กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ใช้ตัดสินใจในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดสามประการ ประการแรก เขตเมืองขอนแก่นมีสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ (Air4Thai) เพียง 1 สถานี และสถานีดังกล่าวตรวจวัดเฉพาะ PM2.5 จึงไม่สะท้อนความแตกต่างของคุณภาพอากาศระหว่างพื้นที่ในเมือง ประการที่สอง ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของประเทศไทยคำนวณจากทั้งฝุ่นละอองและก๊าซ ได้แก่ PM2.5, PM10, โอโซน (O3), คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ตัวอย่างจากสถานีตรวจวัดในภูมิภาคเดียวกัน เช่น สถานี 107t จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2569 เวลา 14.00 น. พบค่า AQI 77 (ระดับปานกลาง) ขณะที่ PM2.5 มีค่าเพียง 19.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนื่องจากโอโซนสูงถึง 61 ppb แสดงว่าการติดตามเฉพาะฝุ่นละอองอาจประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าความเป็นจริง ประการที่สาม ข้อมูลที่มีอยู่ยังไม่สามารถตอบคำถามที่หน่วยงานต้องใช้วางมาตรการได้ คือ มลพิษจะสูงเมื่อไร สูงที่ไหน และสูงเพราะอะไร

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ทำให้สามารถสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศต้นทุนต่ำที่ตรวจวัดได้ทั้งฝุ่นละอองและก๊าซ และเก็บข้อมูลได้ในพื้นที่ที่สถานีมาตรฐานไปไม่ถึง เมื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ร่วมกับข้อมูลสถานีทางการย้อนหลัง ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียม การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) จะช่วยพยากรณ์คุณภาพอากาศล่วงหน้า ระบุจุดเสี่ยงเชิงพื้นที่ และวิเคราะห์ลักษณะของแหล่งกำเนิดมลพิษได้

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Ukadike et al., 2024; Alrubaye et al., 2025; Listyarini et al., 2022; Yushananta, 2023; Alshahrani et al., 2023) พบว่างานส่วนใหญ่มุ่งพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดและแสดงผลผ่านคลาวด์ แต่ยังไม่ได้นำข้อมูลไปสร้างหลักฐานที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในระดับพื้นที่ และยังใช้ข้อมูลก๊าซจากเซนเซอร์ต้นทุนต่ำเพียงเพื่อแสดงค่า โดยไม่ได้ใช้ระบุลักษณะของแหล่งกำเนิดมลพิษ

โครงงานนี้จึงพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศอัจฉริยะด้วย IoT โดยใช้จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่กรณีศึกษา คำว่า "อัจฉริยะ" ในโครงงานนี้หมายถึงความสามารถสามด้าน ได้แก่ (1) พยากรณ์ PM2.5 และดัชนีคุณภาพอากาศแบบหลายมลพิษล่วงหน้าเพื่อเตือนภัย (2) ระบุจุดเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ และ (3) ใช้ลายเซ็นของฝุ่นละอองและก๊าซร่วมกับจุดความร้อนจากดาวเทียม เพื่อจำแนกแหล่งกำเนิดมลพิษเบื้องต้น ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดจะสรุปเป็นรายงานหลักฐานเชิงประจักษ์ (policy brief) ที่สามารถนำเสนอต่อหน่วยงานระดับจังหวัดได้

3.    วัตถุประสงค์ของโครงงาน

3.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ IoT สำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบครบวงจร ตั้งแต่อุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่นละอองและก๊าซ การรับและจัดเก็บข้อมูล API ไปจนถึงเว็บแดชบอร์ด พร้อมประเมินความเที่ยงและความสอดคล้องของเซนเซอร์

3.2 เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบแบบจำลองพยากรณ์ PM2.5 และดัชนีคุณภาพอากาศแบบหลายมลพิษล่วงหน้า 1–6 ชั่วโมง และประเมินผลของการเพิ่มข้อมูลก๊าซจากเซนเซอร์ต่อความแม่นยำของการพยากรณ์

3.3 เพื่อจัดทำแผนที่จุดเสี่ยงเชิงสัมพัทธ์ในเขตเมืองขอนแก่นจากการตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ เทียบกับค่าจากสถานีตรวจวัดทางการ

3.4 เพื่อวิเคราะห์ลายเซ็นของฝุ่นละอองและก๊าซในการจำแนกแหล่งกำเนิดมลพิษเบื้องต้น และความสัมพันธ์กับจุดความร้อนจากดาวเทียม

3.5 เพื่อพัฒนาระบบแจ้งเตือนตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ และจัดทำรายงานสรุปหลักฐานเชิงประจักษ์ (policy brief)

4.    ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

4.1.1 มาตรฐานคุณภาพอากาศและดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย

ประเทศไทยกำหนดค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2565) ส่วนองค์การอนามัยโลกแนะนำค่าแนวทางที่เข้มงวดกว่า คือ 15 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (World Health Organization, 2021) กรมควบคุมมลพิษใช้ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) สื่อสารกับประชาชน โดยคำนวณดัชนีย่อยของมลพิษแต่ละชนิดจากค่าเฉลี่ยตามช่วงเวลาที่กำหนด ได้แก่ PM2.5 และ PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง O3 และ CO เฉลี่ย 8 ชั่วโมง NO2 และ SO2 เฉลี่ย 1 ชั่วโมง แล้วใช้ค่าดัชนีย่อยที่สูงที่สุดเป็นค่า AQI ของช่วงเวลานั้น มลพิษที่ให้ค่าสูงสุดเรียกว่ามลพิษหลัก (dominant pollutant) (กรมควบคุมมลพิษ, 2566)

4.1.2 มลพิษก๊าซและลายเซ็นของแหล่งกำเนิด

มลพิษแต่ละแหล่งปล่อยสารผสมในสัดส่วนที่ต่างกัน การเผาชีวมวล เช่น การเผาในพื้นที่เกษตร ปล่อยทั้งฝุ่นละอองและสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) รวมถึง CO ในปริมาณสูง ขณะที่การจราจรปล่อยฝุ่นละอองร่วมกับ CO และ NO2 ตามช่วงเวลาที่รถหนาแน่น ส่วนโอโซนไม่ได้ปล่อยออกมาโดยตรง แต่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง NOx และ VOC ภายใต้แสงแดด จึงมักสูงในช่วงบ่ายของฤดูแล้ง ความแตกต่างของรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของฝุ่นและก๊าซที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้เรียกว่า "ลายเซ็น" ของแหล่งกำเนิด ซึ่งสามารถใช้จำแนกแหล่งกำเนิดเบื้องต้นได้แม้ใช้ค่าเชิงสัมพัทธ์จากเซนเซอร์ต้นทุนต่ำ (Thorson et al., 2019; Harr et al., 2022)

4.1.3 Internet of Things (IoT)

รูปที่ 1 แนวคิด Internet of Things (ที่มา: [ใส่แหล่งที่มา])

IoT คือเครือข่ายของอุปกรณ์ที่ติดตั้งเซนเซอร์และหน่วยประมวลผล ซึ่งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์โดยอัตโนมัติ ระบบ IoT สำหรับตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปแบ่งเป็น 4 ชั้น ได้แก่ ชั้นตรวจวัด (เซนเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์) ชั้นการสื่อสาร ชั้นจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล และชั้นแสดงผลและแจ้งเตือน

4.1.4 โปรโตคอลการสื่อสาร ฐานข้อมูลอนุกรมเวลา และ REST API

อุปกรณ์ IoT นิยมส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล HTTP หรือ MQTT ซึ่งเป็นโปรโตคอลแบบ publish/subscribe ที่มีขนาดข้อความเล็กและเหมาะกับอุปกรณ์ที่มีทรัพยากรจำกัด ข้อมูลจากเซนเซอร์เป็นข้อมูลอนุกรมเวลา (time series) จึงควรจัดเก็บในฐานข้อมูลที่รองรับการค้นหาตามช่วงเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการข้อมูลแก่เว็บแดชบอร์ดผ่าน REST API

4.1.5 ESP32

รูปที่ 2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 (ที่มา: [ใส่แหล่งที่มา])

ESP32 เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มี Wi-Fi และ Bluetooth Low Energy ในตัว มีหน่วยประมวลผล 2 แกน และขา I/O ที่รองรับ ADC, UART, I2C, SPI และ PWM จึงเชื่อมต่อเซนเซอร์หลายชนิดพร้อมกันได้ และพัฒนาโปรแกรมได้ด้วย Arduino IDE หรือ PlatformIO (Espressif Systems, 2019) ข้อควรระวังคือ ADC ของ ESP32 รับแรงดันได้สูงสุดประมาณ 3.3 โวลต์ การต่อเซนเซอร์ที่ให้สัญญาณ 5 โวลต์จึงต้องใช้วงจรแบ่งแรงดัน

4.1.6 PMS5003 (เซนเซอร์ฝุ่นละออง)

รูปที่ 3 เซนเซอร์ฝุ่นละออง PMS5003 (ที่มา: [ใส่แหล่งที่มา])

PMS5003 ตรวจวัด PM1.0, PM2.5 และ PM10 ด้วยหลักการกระเจิงแสงเลเซอร์ แล้วส่งข้อมูลแบบดิจิทัลผ่านพอร์ตอนุกรม (Plantower, n.d.) เซนเซอร์ชนิดนี้มีความไวต่อความชื้น เมื่อความชื้นสัมพัทธ์สูง อนุภาคจะดูดซับน้ำและขยายขนาด ทำให้ค่าที่อ่านได้สูงกว่าความเป็นจริง Barkjohn et al. (2021) จึงเสนอสมการแก้ค่าที่ใช้ค่าความชื้นสัมพัทธ์ร่วมด้วย สำหรับเครื่อง PurpleAir ซึ่งใช้เซนเซอร์ตระกูลเดียวกัน

4.1.7 ENS160 (เซนเซอร์ก๊าซแบบโลหะออกไซด์)

[ใส่รูป ENS160]

รูปที่ 4 เซนเซอร์ ENS160 (ที่มา: [ใส่แหล่งที่มา])

ENS160 เป็นเซนเซอร์ก๊าซแบบโลหะออกไซด์ (MOX) ของบริษัท ScioSense ที่พัฒนาต่อจาก CCS811 ซึ่งผู้ผลิตยุติการผลิตแล้ว ภายในมีแผ่นตรวจวัด 4 ส่วนที่ควบคุมอุณหภูมิแยกกัน และหน่วยประมวลผลที่รายงานค่า TVOC (ppb), คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (eCO2, ppm) และดัชนีคุณภาพอากาศ AQI-UBA ระดับ 1–5 เซนเซอร์รับค่าอุณหภูมิและความชื้นจากภายนอกเพื่อชดเชยการวัด และสื่อสารผ่าน I2C หรือ SPI (ScioSense, n.d.) ค่า eCO2 คำนวณจากปริมาณ VOC ไม่ใช่การวัดคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรง และเซนเซอร์ต้องใช้ช่วงเริ่มต้นใช้งานครั้งแรกและช่วงอุ่นเครื่องก่อนให้ค่าที่เสถียร

4.1.8 MQ-7 (เซนเซอร์คาร์บอนมอนอกไซด์)

รูปที่ 5 เซนเซอร์ MQ-7 (ที่มา: [ใส่แหล่งที่มา])

MQ-7 เป็นเซนเซอร์ CO ชนิดสารกึ่งตัวนำ (SnO2) ที่ทำงานโดยสลับแรงดันฮีตเตอร์ระหว่างค่าสูงและค่าต่ำเป็นรอบ ความต้านทานของเซนเซอร์เปลี่ยนตามความเข้มข้นของ CO และอ่านค่าเป็นสัญญาณแอนะล็อก ช่วงการวัดตามเอกสารผู้ผลิตอยู่ที่ประมาณ 20–2,000 ppm (Hanwei Electronics, n.d.) ซึ่งสูงกว่าระดับ CO ในอากาศเมืองทั่วไปมาก ค่าจาก MQ-7 จึงเหมาะกับการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์และเหตุการณ์ CO เข้มข้นสูง มากกว่าการวัดค่าความเข้มข้นในบรรยากาศ

4.1.9 BME280 (เซนเซอร์อุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ)

BME280 ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และความกดอากาศ สื่อสารผ่าน I2C ในโครงงานนี้ใช้ค่าความชื้นเพื่อแก้ค่าฝุ่นละอองจาก PMS5003 และใช้ค่าอุณหภูมิและความชื้นชดเชยการวัดของ ENS160

4.1.10 การพยากรณ์อนุกรมเวลา

การพยากรณ์คุณภาพอากาศระยะสั้นใช้ข้อมูลย้อนหลังของมลพิษ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และตัวแปรด้านเวลา ในการคาดการณ์ค่าในอนาคต วิธีที่ใช้เปรียบเทียบในโครงงานนี้ ได้แก่

- Persistence วิธีพื้นฐานที่ใช้ค่าปัจจุบันเป็นค่าพยากรณ์ แบบจำลองที่ดีต้องให้ผลดีกว่าวิธีนี้

- SARIMA แบบจำลองทางสถิติที่จับแนวโน้มและรูปแบบตามฤดูกาลของอนุกรมเวลา

- XGBoost แบบจำลอง gradient boosting ที่ใช้ค่าย้อนหลัง (lag features) ข้อมูลอากาศ และตัวแปรด้านเวลาเป็นตัวแปรนำเข้า

- LSTM โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ำที่เรียนรู้ความสัมพันธ์ระยะยาวในลำดับข้อมูล

การแบ่งข้อมูลฝึกและทดสอบต้องแบ่งตามลำดับเวลา (time-based split) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอนาคตเข้าสู่การฝึก นอกจากนี้ โครงงานใช้ ablation study คือการเปรียบเทียบแบบจำลองที่มีและไม่มีตัวแปรกลุ่มหนึ่ง เพื่อวัดว่าข้อมูลก๊าซจากเซนเซอร์ช่วยเพิ่มความแม่นยำของการพยากรณ์หรือไม่

4.1.11 การจัดกลุ่มและการจำแนกประเภท

การจัดกลุ่ม (clustering) เช่น k-means ใช้แบ่งเหตุการณ์ที่ฝุ่นละอองสูงขึ้นออกเป็นกลุ่มตามรูปแบบของฝุ่นและก๊าซที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกัน โดยไม่ต้องมีป้ายกำกับล่วงหน้า ส่วนการจำแนกประเภท (classification) เช่น Random Forest ใช้เมื่อมีป้ายกำกับบางส่วน เช่น เหตุการณ์ที่ทราบว่าเกิดพร้อมจุดความร้อน หรือเกิดในช่วงการจราจรหนาแน่น

4.1.12 การประมาณค่าเชิงพื้นที่

การประมาณค่าเชิงพื้นที่ (spatial interpolation) ใช้ประมาณค่าในตำแหน่งที่ไม่ได้ตรวจวัดจากตำแหน่งที่ตรวจวัดแล้ว วิธีที่เปรียบเทียบในโครงงานนี้ ได้แก่ Inverse Distance Weighting (IDW) ซึ่งถ่วงน้ำหนักตามระยะทาง, Ordinary Kriging ซึ่งใช้แบบจำลองความแปรปรวนตามระยะทาง (variogram) และให้ค่าความไม่แน่นอนของการประมาณ และ Random Forest ซึ่งใช้พิกัดร่วมกับตัวแปรเชิงพื้นที่ เช่น ระยะห่างจากถนนสายหลัก การประเมินใช้ spatial block cross-validation ที่กันข้อมูลทั้งบล็อกพื้นที่ออกเป็นชุดทดสอบ เพื่อไม่ให้ผลดูดีเกินจริงจากข้อมูลที่อยู่ติดกัน

4.1.13 ข้อมูลจากดาวเทียมและแบบจำลองบรรยากาศ

ระบบ FIRMS ของ NASA ให้ข้อมูลจุดความร้อน (hotspot) จากดาวเทียม VIIRS ที่ความละเอียดประมาณ 375 เมตร โดยดาวเทียมผ่านพื้นที่ประมาณวันละ 2 ครั้ง (NASA, n.d.) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) เผยแพร่ข้อมูลจุดความร้อนของประเทศไทยแยกตามประเภทพื้นที่ ส่วน Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซจากแบบจำลองบรรยากาศ ได้แก่ CO, NO2, O3 และ SO2 ที่ความละเอียดประมาณ 45 กิโลเมตร ซึ่งเข้าถึงได้ผ่าน Open-Meteo Air Quality API ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 (Open-Meteo, n.d.)

4.1.14 ตัวชี้วัดการประเมินผล

ความแม่นยำของการพยากรณ์และการประมาณค่าใช้ Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE) และสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R²) ส่วนความสามารถในการเตือนภัยใช้อัตราการตรวจจับเหตุการณ์ (hit rate) อัตราการเตือนผิด (false alarm rate) และระยะเวลาที่เตือนได้ล่วงหน้า (lead time)

4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4.2.1 ระบบ IoT สำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศ

งานวิจัยจำนวนมากพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศต้นทุนต่ำด้วย IoT เพื่อแก้ปัญหาสถานีมาตรฐานที่มีราคาสูงและครอบคลุมพื้นที่ไม่ทั่วถึง Ukadike et al. (2024), Yushananta (2023), Listyarini et al. (2022) และ Alshahrani et al. (2023) ใช้เซนเซอร์ก๊าซตระกูล MQ ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น ESP8266, ESP32 หรือ Arduino ส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ และแสดงผลผ่านเว็บหรือแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์พร้อมการแจ้งเตือน ส่วน Alrubaye et al. (2025) นำการเรียนรู้ของเครื่องมาใช้พยากรณ์คุณภาพอากาศจากข้อมูลที่ระบบตรวจวัดได้

4.2.2 การปรับแก้ค่าเซนเซอร์ต้นทุนต่ำ

Zimmerman et al. (2018) แสดงว่าแบบจำลอง Random Forest ช่วยปรับปรุงความแม่นยำของเซนเซอร์คุณภาพอากาศต้นทุนต่ำได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีข้อมูลจากเครื่องอ้างอิงที่ตั้งในจุดเดียวกัน ส่วน Barkjohn et al. (2021) พัฒนาสมการแก้ค่า PM2.5 ของเครื่อง PurpleAir ที่ใช้ร่วมกันได้ทั่วสหรัฐอเมริกา โดยใช้ค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นตัวแปรร่วม โครงงานนี้ไม่มีเครื่องอ้างอิงในจุดเดียวกัน จึงเลือกใช้สมการแก้ค่าที่มีงานวิจัยรองรับ แทนการสร้างแบบจำลองปรับแก้ค่าขึ้นเอง

4.2.3 การพยากรณ์ PM2.5 ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง

Srithongchai (2022) พัฒนาแบบจำลอง LSTM พยากรณ์ PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลคุณภาพอากาศและอุตุนิยมวิทยาของพื้นที่บรรยากาศทั่วไปและพื้นที่ริมถนน ในพื้นที่บรรยากาศทั่วไป แบบจำลองที่ใช้ค่าก๊าซ (PM10, NO2, CO, O3, SO2) ร่วมกับค่า PM2.5 ย้อนหลังให้ผลดีที่สุด (RMSE เฉลี่ย 8.05) ส่วนพื้นที่ริมถนน แบบจำลองที่เพิ่มข้อมูลอุตุนิยมวิทยาให้ผลดีที่สุด (RMSE เฉลี่ย 4.83) ผลนี้สนับสนุนแนวคิดของโครงงานที่ทดสอบการใช้ข้อมูลก๊าซเป็นตัวแปรนำเข้าของการพยากรณ์ ด้าน Wongsathan and Sabkam (2025) เปรียบเทียบ Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost และ LSTM ในการพยากรณ์ PM2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้จำนวนจุดความร้อนในระยะ 100–1,000 กิโลเมตรย้อนหลังหลายวันเป็นตัวแปรนำเข้า พบว่าข้อมูลจุดความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองประมาณร้อยละ 20 และ Gradient Boosting ให้ผลดีที่สุด (R² = 0.97, RMSE = 5.49)

4.2.4 การตรวจวัดแบบเคลื่อนที่และการทำแผนที่มลพิษ

Apte et al. (2017) ใช้รถติดตั้งเครื่องตรวจวัดขับซ้ำในเส้นทางเดิมหลายครั้ง และพบว่ามลพิษจากการจราจรแปรผันอย่างมากในระยะเพียงไม่กี่สิบถึงไม่กี่ร้อยเมตร แสดงว่าค่าจากสถานีจุดเดียวไม่สามารถแทนการรับสัมผัสมลพิษของประชาชนทั้งเมืองได้ Harr et al. (2022) ใช้อุปกรณ์ต้นทุนต่ำที่ประกอบด้วยเซนเซอร์นับอนุภาคแบบแสง ESP32 โมดูล GPS และ microSD card เดินเก็บข้อมูลตามเส้นทางวงรอบในเมือง Mainz ประเทศเยอรมนี รวม 35 รอบ พบว่าจุดเสี่ยงเปลี่ยนไปตามฤดูกาล เช่น ย่านร้านอาหารในฤดูหนึ่ง และพื้นที่ก่อสร้างกับสะพานที่รถหนาแน่นในอีกฤดูหนึ่ง และเนื่องจากเซนเซอร์ให้ค่าต่ำกว่าสถานีทางการ ผู้วิจัยจึงใช้ค่าเชิงสัมพัทธ์ในการระบุจุดเสี่ยง ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่โครงงานนี้ใช้

4.2.5 การเผาชีวมวลและ PM2.5 ในประเทศไทย และการจำแนกแหล่งกำเนิดด้วยเซนเซอร์

Inlaung et al. (2023) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจุดความร้อนกับ PM2.5 ในภาคเหนือตอนบนช่วงฤดูหมอกควันปี 2562 พบว่าจุดความร้อนในพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะทางทิศเหนือ มีความสัมพันธ์ปานกลางถึงสูงกับ PM2.5 ของสถานีส่วนใหญ่ (r = 0.5–0.7) ขณะที่ปริมาณฝนและความเร็วลมมีความสัมพันธ์ผกผันกับ PM2.5 ด้านการจำแนกแหล่งกำเนิด Thorson et al. (2019) ใช้ชุดเซนเซอร์ก๊าซต้นทุนต่ำหลายชนิดร่วมกับการเรียนรู้ของเครื่อง จำแนกแหล่งกำเนิด 4 ประเภท ได้แก่ ไอเสียยานพาหนะ การเผาชีวมวล ก๊าซธรรมชาติรั่ว และไอระเหยน้ำมัน ได้ค่า F1 เท่ากับ 0.718 ความผิดพลาดหลักคือการสับสนระหว่างการเผาชีวมวลกับไอเสียยานพาหนะ โครงงานนี้จึงใช้จุดความร้อนจากดาวเทียมเป็นข้อมูลประกอบในการแยกสองแหล่งนี้

4.2.6 สรุปช่องว่างของงานวิจัย

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้ จะเห็นว่างานที่ผ่านมามุ่งพัฒนาเครื่องวัดหรือพยากรณ์ค่ามลพิษเพียงด้านใดด้านหนึ่ง โครงงานนี้ต่างจากงานเดิมในสามประเด็น คือ (1) ใช้ข้อมูลก๊าซเพื่อพยากรณ์ AQI แบบหลายมลพิษและจำแนกแหล่งกำเนิด ไม่ใช่เพียงแสดงค่า (2) รวมการพยากรณ์ แผนที่จุดเสี่ยง และข้อมูลดาวเทียมไว้ในระบบเดียว และ (3) สรุปผลเป็นหลักฐานที่ใช้ประกอบการตัดสินใจระดับพื้นที่

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

| งานวิจัย | IoT ฝุ่น/ก๊าซ | พยากรณ์ด้วย ML | แผนที่เชิงพื้นที่ | จำแนกแหล่งกำเนิด | ข้อมูลดาวเทียม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukadike et al. (2024) | ✓ | – | – | – | – |
| Yushananta (2023) | ✓ | – | – | – | – |
| Listyarini et al. (2022) | ✓ | – | – | – | – |
| Alshahrani et al. (2023) | ✓ | – | – | – | – |
| Alrubaye et al. (2025) | ✓ | ✓ | – | – | – |
| Apte et al. (2017) | – | – | ✓ | – | – |
| Srithongchai (2022) | – | ✓ | – | – | – |
| Wongsathan and Sabkam (2025) | – | ✓ | – | – | ✓ |
| Harr et al. (2022) | ✓ | – | ✓ | – | – |
| Inlaung et al. (2023) | – | – | – | – | ✓ |
| Thorson et al. (2019) | ✓ | ✓ | – | ✓ | – |
| โครงงานนี้ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

5.    วิธีดำเนินการวิจัย

โครงงานนี้มีวิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 9 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

5.1 การศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาหลักการทำงานและข้อจำกัดของเซนเซอร์ที่ใช้ (PMS5003, ENS160, MQ-7, BME280) เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยและวิธีคำนวณ AQI แนวทางขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization, 2021) วิธีพยากรณ์อนุกรมเวลา การจัดกลุ่มและจำแนกประเภท การประมาณค่าเชิงพื้นที่ และการใช้ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียม

5.2 การศึกษาและเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ด้านฮาร์ดแวร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 เซนเซอร์ฝุ่นละออง PMS5003 จำนวน 2 ตัว เซนเซอร์ก๊าซ ENS160 (แทน CCS811 ซึ่งยุติการผลิตแล้ว) และ MQ-7 เซนเซอร์ BME280 โมดูล SD card สำหรับบันทึกข้อมูลระหว่างการตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ และกล่องกันน้ำ

ด้านซอฟต์แวร์ ภาษา C/C++ สำหรับโปรแกรมฝังตัว ภาษา Python สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลและแบบจำลอง (pandas, scikit-learn, XGBoost, PyTorch หรือ TensorFlow, PyKrige) ฐานข้อมูลอนุกรมเวลาบนคลาวด์ ไลบรารี Leaflet.js สำหรับแผนที่ และ LINE Messaging API สำหรับการแจ้งเตือน

ด้านข้อมูลภายนอก ข้อมูลสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก Air4Thai ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข้อมูล CAMS จาก Open-Meteo และข้อมูลจุดความร้อนจาก NASA FIRMS และ GISTDA

5.3 การกำหนดขอบเขตและเป้าหมายของงานวิจัย

กำหนดพื้นที่ศึกษาเป็นเขตเมืองขอนแก่น ระยะเวลาเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นช่วงฤดูฝุ่น (ธันวาคม 2569 – กุมภาพันธ์ 2570) และจัดลำดับความสำคัญของงานเป็น 3 ระดับ ได้แก่

(1) ส่วนที่ต้องดำเนินการให้สำเร็จ ระบบ IoT และเว็บแดชบอร์ด แบบจำลองพยากรณ์ PM2.5 แผนที่จุดเสี่ยงเชิงสัมพัทธ์ การวิเคราะห์ลายเซ็นฝุ่นและก๊าซ และระบบแจ้งเตือน

(2) ส่วนที่ควรดำเนินการ แบบจำลองพยากรณ์ AQI แบบหลายมลพิษ การทดลอง ablation ของข้อมูลก๊าซ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับจุดความร้อน การเปรียบเทียบวิธีประมาณค่าเชิงพื้นที่ และรายงาน policy brief

(3) ส่วนที่ดำเนินการหากมีเวลาเพียงพอ การทดสอบการใช้งานกับผู้ใช้จริง และการใช้ข้อมูล CO จากดาวเทียม Sentinel-5P

5.4 การจัดเตรียมข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้ในโครงงานแบ่งเป็นข้อมูลภายนอก 5 ชุด และข้อมูลจากอุปกรณ์ของโครงงาน 2 ชุด ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ชุดข้อมูลที่ใช้ในโครงงาน

| ชุดข้อมูล | แหล่งข้อมูล | ตัวแปร | ช่วงเวลา/ความถี่ |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 สถานีขอนแก่น | Air4Thai 46t | PM2.5 | ย้อนหลังเท่าที่มี / รายชั่วโมง |
| A2 สถานีมหาสารคาม | Air4Thai 114t | PM2.5, O3, NO2, CO, SO2 | ย้อนหลังเท่าที่มี / รายชั่วโมง |
| A3 อุตุนิยมวิทยา | Open-Meteo Historical Weather | อุณหภูมิ ความชื้น ลม ทิศลม ฝน | ช่วงเดียวกับ A1–A2 / รายชั่วโมง |
| A4 ก๊าซจากแบบจำลอง | Open-Meteo (CAMS) | CO, NO2, O3, SO2 | ส.ค. 2022 – ปัจจุบัน / ทุก 3 ชม. |
| A5 จุดความร้อน | NASA FIRMS (VIIRS), GISTDA | พิกัด เวลา ความเชื่อมั่น FRP | พ.ย.–เม.ย. ทุกปี / วันละ ~2 รอบ |
| B1 จุดคงที่ | อุปกรณ์ของโครงงาน | ฝุ่น ก๊าซ อุณหภูมิ ความชื้น | ธ.ค. 69 – ก.พ. 70 / ทุก 1 นาที |
| B2 ตรวจวัดเคลื่อนที่ | อุปกรณ์ของโครงงาน + GPS สมาร์ตโฟน | ตัวแปรเดียวกับ B1 และพิกัด | 12 รอบ / ทุก 1 วินาที |

5.4.1 ข้อมูลจากสถานีทางการ ดาวน์โหลดข้อมูลรายชั่วโมงจาก Air4Thai ซึ่งให้ดาวน์โหลดได้ครั้งละ 1 เดือน จึงดาวน์โหลดทีละเดือนแล้วรวมไฟล์ และทำหนังสือขอข้อมูลย้อนหลังหลายปีจากกรมควบคุมมลพิษควบคู่กัน เนื่องจากสถานีในเขตเมืองขอนแก่นตรวจวัดเฉพาะ PM2.5 โครงงานจึงใช้สถานีจังหวัดมหาสารคาม 114t ซึ่งเป็นสถานีใกล้เคียงที่ตรวจวัดก๊าซครบ เป็นข้อมูลตัวแทนระดับภูมิภาคสำหรับการพยากรณ์ AQI แบบหลายมลพิษ

5.4.2 ข้อมูลจากจุดตรวจวัดคงที่ ติดตั้งอุปกรณ์ในเขตเมืองขอนแก่น เก็บข้อมูลทุก 1 นาทีต่อเนื่องตลอดช่วงธันวาคม–กุมภาพันธ์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ลายเซ็นฝุ่นและก๊าซ การทดลอง ablation และการเทียบแนวโน้มกับสถานีและ CAMS

5.4.3 ข้อมูลจากการตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ ใช้เส้นทางวงรอบยาว 12–18 กิโลเมตร เริ่มและสิ้นสุดที่สถานี Air4Thai ในเขตเมือง ผ่านพื้นที่ 4 ประเภท ได้แก่ ถนนสายหลัก ย่านศูนย์กลางเมือง ย่านที่พักอาศัย และพื้นที่สีเขียว ตรวจวัดซ้ำ 12 รอบ กระจายช่วงเช้า กลางวัน และเย็น ทั้งวันทำการและวันหยุด ขับด้วยความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และจอดนิ่งที่สถานี 5 นาทีก่อนและหลังทุกรอบ ตำแหน่งบันทึกด้วย GPS ของสมาร์ตโฟน ข้อมูลเซนเซอร์บันทึกลง SD card แล้วรวมกันภายหลังด้วยการอ้างอิงเวลา

5.4.4 การเตรียมข้อมูล แปลงเวลาทุกชุดเป็นเวลาประเทศไทย กรองค่าผิดปกติและช่วงอุ่นเครื่องของเซนเซอร์ ระบุข้อมูลที่ขาดหาย สำหรับข้อมูลเคลื่อนที่ คำนวณอัตราส่วนเทียบกับค่าสถานีในชั่วโมงเดียวกัน แล้วรวมเป็นกริดขนาดประมาณ 100 เมตรด้วยค่ามัธยฐาน โดยคำนวณทีละรอบก่อนรวมข้ามรอบ

5.5 การออกแบบระบบ

ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 4 ชั้น ได้แก่ ชั้นตรวจวัด (เซนเซอร์และ ESP32) ชั้นสื่อสาร (Wi-Fi และ HTTPS) ชั้นจัดเก็บและประมวลผล (Firebase Realtime Database สคริปต์ดึงข้อมูลภายนอก และแบบจำลอง) และชั้นแสดงผลและแจ้งเตือน (เว็บแดชบอร์ดและ LINE) พร้อมออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลและ REST API ดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 สถาปัตยกรรมของระบบ (ที่มา: ผู้จัดทำ)

5.6 การพัฒนาระบบ

(1) พัฒนาโปรแกรมฝังตัวสำหรับ ESP32 อ่านค่าเซนเซอร์ทุกตัว ส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์ และบันทึกลง SD card

(2) พัฒนาสคริปต์ดึงและทำความสะอาดข้อมูลจาก Air4Thai, Open-Meteo และ NASA FIRMS

(3) พัฒนาแบบจำลองพยากรณ์ PM2.5 และ AQI แบบหลายมลพิษ และการทดลอง ablation ของข้อมูลก๊าซ

(4) พัฒนาขั้นตอนวิเคราะห์ลายเซ็นฝุ่นและก๊าซ แผนที่จุดเสี่ยง และความสัมพันธ์กับจุดความร้อน

(5) พัฒนาเว็บแดชบอร์ดที่รองรับการใช้งานบนสมาร์ตโฟนในรูปแบบ Progressive Web App (PWA) และเผยแพร่บน URL สาธารณะ

(6) พัฒนาระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อค่าจริงหรือค่าพยากรณ์เกินเกณฑ์ พร้อมคำแนะนำเบื้องต้นตามระดับความเสี่ยงที่อ้างอิงกรมอนามัย

5.7 การทดสอบและประเมินผลระบบ

เซนเซอร์ฝุ่นละออง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายวันกับสถานี Air4Thai และ CAMS ด้วยค่า r, R² และ MAE ประเมินอัตราการตรวจจับวันที่ฝุ่นเกินเกณฑ์ เปรียบเทียบค่าก่อนและหลังใช้สมการแก้ค่าความชื้น ทดสอบในสภาวะควบคุม (zero test ด้วยเครื่องฟอกอากาศ HEPA และ response test ด้วยควันธูปในกล่องปิด) และวัดความเที่ยงระหว่าง PMS5003 สองตัว

เซนเซอร์ก๊าซ เปรียบเทียบแนวโน้มกับ CAMS และตรวจความสมเหตุสมผล เช่น ค่า eCO2 ในอากาศภายนอกอาคาร และการเปลี่ยนแปลงในห้องที่มีผู้ใช้งาน

แบบจำลองพยากรณ์ ทดสอบย้อนหลัง (backtest) กับฤดูฝุ่นที่ไม่ได้ใช้ฝึก แบ่งข้อมูลตามเวลา รายงาน RMSE และ MAE แยกตามช่วงพยากรณ์ 1, 3 และ 6 ชั่วโมง เทียบกับ persistence และรายงาน hit rate, false alarm rate และ lead time ของการเตือนภัย

ลายเซ็นมลพิษ ตรวจสอบกลุ่มเหตุการณ์ที่ได้กับจุดความร้อน ค่า CO ของสถานีมหาสารคาม และช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น

แผนที่จุดเสี่ยง ประเมินด้วย spatial block cross-validation เทียบกับกรณีที่ใช้ค่าสถานีแทนทั้งพื้นที่ และรายงานความสม่ำเสมอข้ามรอบการตรวจวัด

ระบบโดยรวม ระยะเวลาที่ระบบทำงานได้ (uptime) ความครบถ้วนของข้อมูล และระยะเวลาตั้งแต่ตรวจวัดจนแจ้งเตือนถึงผู้ใช้ (latency)

5.8 การสรุปผลและเขียนรายงาน

วิเคราะห์และสรุปผลเทียบกับวัตถุประสงค์ จัดทำรายงานสรุปหลักฐานเชิงประจักษ์ (policy brief) ความยาว 2–4 หน้า จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเผยแพร่โค้ดและชุดข้อมูลบน GitHub เพื่อให้ตรวจสอบซ้ำได้

5.9 การเสนอผลงาน

จัดเตรียมสื่อนำเสนอ สาธิตเว็บแดชบอร์ด แผนที่จุดเสี่ยง ผลการพยากรณ์ และระบบแจ้งเตือน และเตรียมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลและข้อจำกัดของโครงงาน

6.    ขอบเขตและข้อจำกัดของการวิจัย

6.1 ขอบเขตของการวิจัย

สิ่งที่โครงงานสร้างขึ้น

อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใช้ ESP32 ร่วมกับ PMS5003, ENS160, MQ-7 และ BME280 ระบบจัดเก็บข้อมูลและ API แบบจำลองพยากรณ์ ขั้นตอนวิเคราะห์ลายเซ็นมลพิษและแผนที่จุดเสี่ยง เว็บแดชบอร์ดที่เผยแพร่บน URL สาธารณะ ระบบแจ้งเตือนผ่าน LINE และรายงาน policy brief

ความสามารถของระบบ

1) ตรวจวัด PM1.0, PM2.5, PM10, TVOC, eCO2, AQI-UBA, CO (เชิงสัมพัทธ์) อุณหภูมิ และความชื้น อย่างต่อเนื่องทั้งแบบจุดคงที่และแบบเคลื่อนที่

2) พยากรณ์ PM2.5 ของเขตเมืองขอนแก่น และ AQI แบบหลายมลพิษจากข้อมูลสถานีจังหวัดมหาสารคาม ล่วงหน้า 1–6 ชั่วโมง

3) แสดงแผนที่จุดเสี่ยงเชิงสัมพัทธ์ตามเส้นทางที่ตรวจวัด พร้อมระบุประเภทแหล่งกำเนิดเบื้องต้นจากลายเซ็นฝุ่นและก๊าซ

4) แสดงข้อมูลเรียลไทม์ ข้อมูลย้อนหลัง และค่าพยากรณ์บนเว็บแดชบอร์ด เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของไทยและ WHO พร้อมดาวน์โหลดข้อมูล

5) แจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อค่า PM2.5 จริงหรือค่าพยากรณ์เกินเกณฑ์ พร้อมคำแนะนำเบื้องต้นที่อ้างอิงกรมอนามัย

พื้นที่และระยะเวลาศึกษา

เขตเมืองขอนแก่น ข้อมูลสถานีทางการย้อนหลังเท่าที่มีให้บริการ และข้อมูลภาคสนามช่วงธันวาคม 2569 – กุมภาพันธ์ 2570

6.2 ข้อจำกัดของการวิจัย

ด้านเซนเซอร์และการประเมิน

1) อุปกรณ์ไม่ได้ติดตั้งคู่กับเครื่องอ้างอิงในจุดเดียวกัน ผลการประเมินเซนเซอร์ฝุ่นจึงเป็นความสอดคล้องเชิงแนวโน้ม ไม่ใช่ความแม่นยำสัมบูรณ์

2) ค่าจาก ENS160 และ MQ-7 เป็นค่าเชิงสัมพัทธ์ ค่า eCO2 คำนวณจาก VOC และ MQ-7 ออกแบบสำหรับ CO ความเข้มข้นสูง การจำแนกแหล่งกำเนิดจึงเป็นการวิเคราะห์เชิงสำรวจ

3) ENS160 ต้องใช้ช่วงเริ่มต้นใช้งานและช่วงอุ่นเครื่อง ข้อมูลในช่วงดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาวิเคราะห์

4) ผลการประเมินใช้ได้เฉพาะเซนเซอร์ที่ทดสอบจริง

ด้านข้อมูล

1) ข้อมูลก๊าซจากสถานีจังหวัดมหาสารคามใช้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ไม่ใช่ค่าของเขตเมืองขอนแก่นโดยตรง

2) ข้อมูลรายชั่วโมงของ Air4Thai ดาวน์โหลดได้ครั้งละ 1 เดือน และอาจมีช่วงข้อมูลขาดหาย

3) ข้อมูล CAMS มีความละเอียดประมาณ 45 กิโลเมตร และเป็นค่าจากแบบจำลอง

4) ดาวเทียม VIIRS ผ่านพื้นที่ประมาณวันละ 2 ครั้ง จึงไม่เห็นการเผาที่เกิดและดับระหว่างรอบ หรือการเผาใต้เมฆหนา

ด้านการตรวจวัดแบบเคลื่อนที่

1) ตำแหน่งจาก GPS ของสมาร์ตโฟนมีความคลาดเคลื่อนในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางสัญญาณ และการรวมข้อมูลตามเวลาอาจคลาดเคลื่อนเล็กน้อย

2) แผนที่เป็นค่าเชิงสัมพัทธ์ที่ครอบคลุมเฉพาะเส้นทางและช่วงเวลาที่ตรวจวัด ไม่แทนพื้นที่ทั้งจังหวัด

ด้านการวิเคราะห์และการพยากรณ์

1) ความสัมพันธ์ระหว่างจุดความร้อนกับฝุ่นละอองเป็นความสัมพันธ์ทางสถิติ ไม่ใช่การพิสูจน์สาเหตุ

2) ความแม่นยำของการพยากรณ์อาจลดลงเมื่อพยากรณ์ล่วงหน้านานขึ้น หรือในเหตุการณ์ผิดปกติ

ด้านการนำไปใช้จริง

ระบบเป็นต้นแบบสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี ยังไม่ผ่านการรับรองเป็นเครื่องมือตรวจวัดอย่างเป็นทางการ และคำแนะนำในการแจ้งเตือนไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการแพทย์

7.    สถานที่ทำวิจัย

1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2) จุดติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคงที่ และเส้นทางการตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ในเขตเมืองขอนแก่น

3) ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม

8.    ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ด้านการใช้งานจริง ได้หลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามลพิษสูงเมื่อไร ที่ไหน และสัมพันธ์กับแหล่งกำเนิดใด ซึ่งสามารถนำเสนอต่อหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อประกอบการวางมาตรการเฝ้าระวังและเตือนภัย และได้ต้นแบบระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับกลุ่มเสี่ยง

2) ด้านวิชาการ ได้ผลเปรียบเทียบแบบจำลองพยากรณ์และวิธีประมาณค่าเชิงพื้นที่สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการทดลองว่าข้อมูลก๊าซจากเซนเซอร์ต้นทุนต่ำช่วยการพยากรณ์ได้หรือไม่ และชี้ให้เห็นว่ามลพิษก๊าซ เช่น โอโซน มีผลต่อดัชนีคุณภาพอากาศในช่วงที่ฝุ่นละอองไม่สูง

3) ด้านเทคโนโลยี ได้ต้นแบบระบบ IoT ต้นทุนต่ำที่ขยายผลติดตั้งเพิ่มได้ พร้อมชุดข้อมูลและโค้ดแบบเปิดที่ตรวจสอบซ้ำได้

4) ด้านสังคม ประชาชนเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่และค่าพยากรณ์ผ่านเว็บแดชบอร์ดสาธารณะ ช่วยสร้างความตระหนักรู้และการป้องกันตนเอง

9.    แผนและระยะเวลาดำเนินการ

ตารางที่ 3 แผนและระยะเวลาดำเนินการ

| การดำเนินงาน | มิ.ย. 69 | ก.ค. 69 | ส.ค. 69 | ก.ย. 69 | ต.ค. 69 | พ.ย. 69 | ธ.ค. 69 | ม.ค. 70 | ก.พ. 70 | มี.ค. 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. พัฒนาฮาร์ดแวร์ต้นแบบและเว็บแดชบอร์ดเบื้องต้น |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |  |
| 4. ปรับขอบเขตโครงงานและเสนอเค้าโครง |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |  |
| 5. ดาวน์โหลดและเตรียมข้อมูลภายนอก (Air4Thai, Open-Meteo, CAMS, FIRMS) |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |  |  |
| 6. พัฒนาแบบจำลองพยากรณ์ PM2.5 และ AQI แบบหลายมลพิษ |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| 7. ปรับปรุงฮาร์ดแวร์ (ENS160, SD card, กล่องกันน้ำ) และทดสอบในสภาวะควบคุม |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |
| 8. ออกแบบและทดลองเส้นทางตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ |  |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  |
| 9. เก็บข้อมูลจุดคงที่และตรวจวัดแบบเคลื่อนที่ |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| 10. พัฒนาระบบแจ้งเตือน LINE และขยายเว็บแดชบอร์ด |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |  |
| 11. วิเคราะห์ลายเซ็นมลพิษ แผนที่จุดเสี่ยง และความสัมพันธ์กับจุดความร้อน |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |
| 12. ทดสอบและประเมินผลระบบ |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |  |
| 13. จัดทำ policy brief สรุปผล และเขียนรายงาน |  |  |  |  |  |  |  |  | ✓ | ✓ |

10.  งบประมาณ

หมวดวัสดุอุปกรณ์

- ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 250 บาท

- เซนเซอร์ PMS5003 จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 1,200 บาท

- เซนเซอร์ ENS160 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 200 บาท

- เซนเซอร์ MQ-7 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 80 บาท

- เซนเซอร์ BME280 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 150 บาท

- โมดูล SD card พร้อมการ์ดหน่วยความจำ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 100 บาท

- อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ กล่องกันฝุ่นกันน้ำ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 300 บาท

- พาวเวอร์แบงก์/แหล่งจ่ายไฟสำรอง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 400 บาท

รวมหมวดวัสดุอุปกรณ์ เป็นเงิน 2680 บาท

หมวดค่าใช้สอย

- ค่าถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม เป็นเงิน 50 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 2730 บาท

11.  เอกสารอ้างอิง

กรมควบคุมมลพิษ. (ม.ป.ป.). ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index). สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2569, จาก http://air4thai.pcd.go.th

กรมควบคุมมลพิษ. (2566). ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย (ร่างประกาศกรมควบคุมมลพิษ). https://www.pcd.go.th/wp-content/uploads/2023/04/pcdnew-2023-04-21_08-05-44_484970.pdf

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2565, 13 กรกฎาคม). คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ยกระดับค่ามาตรฐานฝุ่นจิ๋วเทียบเท่านานาชาติ. https://www.onep.go.th/?p=67537

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). (ม.ป.ป.). ระบบติดตามสถานการณ์จุดความร้อน. สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2569, จาก https://fire.gistda.or.th

Alrubaye, M. S. A., As’arry, A., Azman, M. A., Yusoff, M. Z. M., Rezali, K. A. M., & Zolfagharian, A. (2025). Monitoring and prediction of air quality system using Internet of Things (IoT). Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology, 48(1), 61–76. https://doi.org/10.37934/araset.48.1.6176

Alshahrani, A., Mahmoud, A., El-Sappagh, S., & Elbelkasy, M. S. A. (2023). An Internet of Things based air pollution detection device for mitigating climate changes. Information Sciences Letters, 12(4), 1891–1900. https://doi.org/10.18576/isl/120413

Apte, J. S., Messier, K. P., Gani, S., Brauer, M., Kirchstetter, T. W., Lunden, M. M., Marshall, J. D., Portier, C. J., Vermeulen, R. C. H., & Hamburg, S. P. (2017). High-resolution air pollution mapping with Google Street View cars: Exploiting big data. Environmental Science & Technology, 51(12), 6999–7008. https://doi.org/10.1021/acs.est.7b00891

Barkjohn, K. K., Gantt, B., & Clements, A. L. (2021). Development and application of a United States-wide correction for PM2.5 data collected with the PurpleAir sensor. Atmospheric Measurement Techniques, 14(6), 4617–4637. https://doi.org/10.5194/amt-14-4617-2021

Espressif Systems. (2019). ESP32 technical reference manual (Version 4.1). https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf

Hanwei Electronics. (n.d.). Technical data MQ-7 gas sensor. Retrieved October 12, 2026, from https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Biometric/MQ-7.pdf

Harr, L., Sinsel, T., Simon, H., & Esper, J. (2022). Seasonal changes in urban PM2.5 hotspots and sources from low-cost sensors. Atmosphere, 13(5), 694. https://doi.org/10.3390/atmos13050694

Inlaung, K., Chotamonsak, C., Surapipith, V., & Macatangay, R. (2023). Relationship of fire hotspot, PM2.5 concentrations, and surrounding areas in Upper Northern Thailand: A case study of haze season in 2019. The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok, 33(2), 588–602.

Listyarini, S., Warlina, L., & Sambas, A. (2022). The air quality monitoring tool based on Internet of Things to monitor pollution emissions continuously. Environment and Ecology Research, 10(6), 824–829. https://doi.org/10.13189/eer.2022.100616

NASA. (n.d.). Fire Information for Resource Management System (FIRMS). Retrieved October 12, 2026, from https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov

Open-Meteo. (n.d.). Air quality API. Retrieved October 12, 2026, from https://open-meteo.com/en/docs/air-quality-api

Plantower. (n.d.). PMS5003 series data manual. Retrieved October 12, 2026, from https://docs.smartcitizen.me/assets/datasheets/pms5003/

ScioSense. (n.d.). ENS160 digital metal-oxide multi-gas sensor datasheet. Retrieved October 12, 2026, from https://www.sciosense.com/ens160-digital-metal-oxide-multi-gas-sensor/

Srithongchai, S. (2022). A PM2.5 prediction model using LSTM neural network in Bangkok area. Journal of Engineering and Digital Technology, 10(1), 1–9.

Thorson, J., Collier-Oxandale, A., & Hannigan, M. (2019). Using a low-cost sensor array and machine learning techniques to detect complex pollutant mixtures and identify likely sources. Sensors, 19(17), 3723. https://doi.org/10.3390/s19173723

Ukadike, I. D., Okpako, A. E., & Isitor, N. D. (2024). Development of an IoT-based humidity, temperature, and air quality monitoring system. Scientia Africana, 23(1), 131–142. https://doi.org/10.4314/sa.v23i1.11

Wongsathan, R., & Sabkam, A. (2025). Ensemble machine learning-based PM2.5 modeling using hotspot counts (0–1000 km) reflecting Chiang Mai, Thailand's extreme pollution. Engineering and Applied Science Research, 52(5), 473–489.

World Health Organization. (2021). WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. https://iris.who.int/handle/10665/345329

Yushananta, P. (2023). Very low-cost, Internet of Things (IoT) air quality monitoring platform. Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan, 8(2), 441–446.

Zimmerman, N., Presto, A. A., Kumar, S. P. N., Gu, J., Hauryliuk, A., Robinson, E. S., Robinson, A. L., & Subramanian, R. (2018). A machine learning calibration model using random forests to improve sensor performance for lower-cost air quality monitoring. Atmospheric Measurement Techniques, 11(1), 291–313. https://doi.org/10.5194/amt-11-291-2018

ลงชื่อผู้ทำโครงงาน ................................................

(นาย/นางสาว ......................................)

วันที่ .....................................................

ลงชื่อผู้ทำโครงงาน ................................................

(นาย/นางสาว ...................................)

วันที่ .....................................................

การตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

(   ) ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบตามเสนอ

(   ) อื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ) ..........................................................

(........................................................)

วันที่ .....................................................